Załącznik nr … do SIWZ

WARUNKI   TECHNICZNE

na  wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej dla Modułu nr III i IIIa obejmującego obszar zawarty w granicach administracyjnych miasta i gminy Ścinawa.

- Dane formalno - organizacyjne :

- Cel i przedmiot opracowania :

Celem i przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej 
i wysokościowej osnowy geodezyjnej dla Modułu nr III i IIIa obejmującego obszar zawarty 
w granicach administracyjnych miasta i gminy Ścinawa. Projektowaną szczegółową osnowę geodezyjną 3 klasy na obszarze Modułu III i IIIa stanowi zbiór punktów dwufunkcyjnych w tzw. „gniazdach punktów” będących rozwinięciem podstawowej osnowy poziomej i wysokościowej przystosowanych do zakładania osnowy z wykorzystaniem pomiarów techniką GNSS.

2.     Obowiązujące podstawowe normy prawne :

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 t.j.),

- Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352), zwanym dalej rozporządzeniem ws. osnów,

- Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011r.  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263, poz.1572 ),  zwanym dalej rozporządzeniem ws. standardów,

- Rozporządzenie z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).

- Ogólna charakterystyka obiektu :

Prace modernizacyjne obejmują swym zakresem Moduł III i IIIa o powierzchni ok. 165  km² z czego ok. 13,5 km² to miasto Ścinawa natomiast 151,5 km² to teren wiejski.  Obiekt znajduje się na następujących arkuszach map w skali 1:10000 w układzie „PL-2000”: 5.157.32; 5.157.33; 5.156.32; 5.156.33; 5.155.32; 5.155.33; 5.154.32, 5.154.33; 5.153.32; 5.153.33 (zał.1 – zał.11) zawierających jednocześnie projektowane punkty przedmiotowej osnowy.

- Charakterystyka istniejących osnów.

Na obszarze objętym opracowaniem i w jego otoczeniu znajdują się następujące osnowy geodezyjne:

- podstawowa pozioma osnowa bazowa 2. klasy,

- podstawowa wysokościowa osnowa bazowa 2. klasy,

- szczegółowa pozioma osnowa 3. klasy,

- szczegółowa wysokościowa osnowa 3. klasy,

- osnowy górnicze.

Podstawowa pozioma osnowa bazowa 2. klasy.

Na terenie Powiatu Lubińskiego znajduje się obecnie 13 dostępnych punktów dawnej I klasy, zaklasyfikowanych wg rozporządzenia ws. osnów do podstawowej poziomej osnowy bazowej 2. klasy.

W wyniku analizy deformacji terenu i przeprowadzonej inwentaryzacji punktów stwierdzono, że: 2 punkty zostały zniszczone, 1 punkt znajduje się na terenie wpływów bezpośrednich od eksploatacji górniczej, 9 punktów znajduje się na terenie wpływów pośrednich od eksploatacji górniczej.

W otoczeniu Powiatu Lubińskiego zlokalizowanych jest także 5 punktów sieci POLREF:   442202500 (2203 POLREF-LUBOSZYCE), 452202300 (2205 POLREF-GLINIANY III), 432302000 (2201 POLREF-TYLEWICE), 442101000 (2103 POLREF-SIECZKÓW), 442301200 (2105 POLREF-RADWANICE)  oraz jeden punkt sieci EUREF-POL 452302600 (0307 EUREF-STUDNICA) (rys. 2). Dwa punkty: 2205 POLREF-GLINIANY III oraz 2105 POLREF-RADWANICE znajdują się na terenie wpływów pośrednich od eksploatacji górniczej. Zgodnie z rozporządzeniem ws. systemu odniesień, sieć punktów podstawowej osnowy geodezyjnej przenosi na obszar Polski układ odniesienia PL-ETRF89.

W promieniu 95 km od miasta Lubina zlokalizowanych jest 7 stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS (rys. 2), wyposażonych w odbiorniki GNSS (GPS + GLONASS, gotowe na GALILEO). Są to stacje: ZARY (Żary), GLOG (Głogów), LESZ (Leszno), KROT (Krotoszyn), WROC (Wrocław - stacja EPN), LEGN (Legnica), JLGR (Jelenia Góra). Zgodnie z rozporządzeniem ws. systemu odniesień, sieć stacji permanentnych ASG-EUPOS przenosi na obszar Polski układ odniesienia PL-ETRF2000.

Podstawowa wysokościowa osnowa bazowa 2. klasy.

Na terenie Powiatu Lubińskiego znajdują się obecnie 41 dostępnych punktów podstawowej wysokościowej osnowy bazowej 2. klasy.

Szczegółowa pozioma osnowa 3. klasy.

Na terenie Powiatu Lubińskiego znajduje się obecnie 102 dostępnych punktów dawnej II klasy (wraz z ekscentrami), zaklasyfikowanych wg rozporządzenia ws. osnów do szczegółowej poziomej osnowy 3. klasy. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji punktów stwierdzono, że 23 punkty uległy zniszczeniu/uszkodzeniu.

Na opracowywanym obszarze znajdują się dodatkowo 4283 punkty (dawna III klasa), zaklasyfikowanych wg rozporządzenia ws. osnów do szczegółowej poziomej osnowy 3 klasy. Punkty te nie podlegały inwentaryzacji w terenie.

Szczegółowa wysokościowa osnowa 3. klasy.

Na terenie Powiatu Lubińskiego znajduje się obecnie 255 punktów szczegółowej wysokościowej osnowy 3. klasy. Punkty te nie podlegały inwentaryzacji w terenie.

Osnowy górnicze.

W latach 60-tych XX w. została założona Podstawowa sieć Niwelacji Precyzyjnej LGOM. Obecnie (ostatnia seria pomiarowa z 2014 r.) sieć obejmuje swym zasięgiem cały obszar wpływów bezpośrednich i pośrednich eksploatacji górniczej na powierzchnię (ok. 1300 km2), 
w tym obszar Powiatu Lubińskiego . Nawiązana jest do 10-u reperów podstawowej bazowej osnowy wysokościowej i charakteryzuje się błędem średnim niwelacji kilometra ciągu rzędu ± 0,33 mm/km. Punkty ziemne (repery) zastabilizowane są na słupach betonowych lub granitowych posadowionych poniżej poziomu zamarzania gruntu. Podstawowa sieć Niwelacji Precyzyjnej LGOM mierzona jest w cyklach dwuletnich, a wyznaczone wysokości przekazywane są do PODGiK w Lubinie jako wysokościowa osnowa pomiarowa.

Podstawową sieć satelitarną LGOM tworzą geodezyjne punkty dwufunkcyjne zlokalizowane na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Osnowa charakteryzuje się wysoką dokładnością wyznaczania współrzędnych trójwymiarowych (mxy = ± 3 mm, mH = ± 7 mm). Współrzędne wyznaczane są metodami satelitarnymi (tzw. „niwelacja satelitarna LGOM”) 
z wykorzystaniem precyzyjnej lokalnej quasigeoidy LGOM. Na terenie Powiatu Lubińskiego znajduje się 29 punktów.

Szczegółowa sieć obserwacyjną LGOM składa się z linii obserwacyjnych i punktów rozproszonych, zlokalizowanych na obszarach górniczych. Służy ona przede wszystkim do wyznaczania deformacji ciągłych powierzchni. Odległości między punktami wynoszą około 50 m. W rejonach intensywnych oddziaływań eksploatacji górniczej wykonuje się 2 cykle obserwacyjne w roku. Punkty tej sieci nie zostaną włączone do projektowanej osnowy szczegółowej.

- Charakterystyka projektowanej sieci.

Projektowaną szczegółową osnowę geodezyjną 3. klasy na obszarze Modułu III i IIIa stanowi zbiór punktów dwufunkcyjnych będących rozwinięciem podstawowej osnowy poziomej i wysokościowej. Punkty wybrano w miejscach nienarażonych na zniszczenie i dogodnych do pomiaru. Poniżej przedstawiono ilościowe zestawienie czynności niezbędnych do wykonania. Szczegółowe rozmieszczenie projektowanych punktów znajduje się w załącznikach nr 1-11, natomiast wykaz projektowanych punktów, ich charakterystyka oraz szczegółowe zestawienie  znajduje się w załączniku nr 12.

| moduł | gmina | rodzaj pracy | liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| III | Obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej Ścinawa | stabilizacja nowych punktów dwufunkcyjnych | 87 |
|  |  | adaptacja punktów istniejących | 19 |
|  |  | pomiar GNSS | 96 |
|  |  | pomiar tachimetryczny | 14 |
|  |  | wcięcie celu wysokiego | 8 |
| IIIa | Obszar miejski gminy miejsko-wiejskiej Ścinawa | stabilizacja nowych punktów dwufunkcyjnych | 20 |
|  |  | stabilizacja ściennych punktów ekscentrycznych | 12 |
|  |  | adaptacja punktów istniejących | 19 |
|  |  | pomiar GNSS | 15 |
|  |  | pomiar tachimetryczny | 25 |
|  |  | wcięcie celu wysokiego | 1 |

Geometria sieci.

Zaprojektowano lokalizację tzw. „gniazd punktów”, przystosowanych do zakładania osnowy przy wykorzystaniu statycznych pomiarów satelitarnych. Każdy punkt posiada określony przynajmniej jeden przestrzenny wektor na sąsiedni, widoczny bez przeszkód punkt w „gnieździe”.

Nawiązanie sieci.

Położenie punktów nawiązania sieci zaprojektowano poza wpływami bezpośrednimi i znaczącymi wpływami pośrednimi od eksploatacji górniczej, uwzględniając równomierne rozmieszczenie tych punktów wokół obszaru opracowania. Wybrana w ten sposób geometria i lokalizacja  nawiązania zagwarantuje  jego stałość w dłuższym okresie czasu.

Poziome nawiązanie geodezyjne sieci w jednorodnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 stanowi 7 stacji permanentnych systemu ASG-EUPOS, wyposażonych w odbiorniki GNSS (GPS + GLONASS, gotowe na GALILEO). Są to stacje:

  - ZARY (Żary),

  - GLOG (Głogów),

  - LESZ (Leszno),

  - KROT (Krotoszyn),

  - WROC (Wrocław),

  - LEGN (Legnica),

  - JLGR (Jelenia Góra).

Do sieci należy włączyć 4 punkty POLREF oraz jeden punkt EUREF-POL realizujące układ odniesienia PL-ETRF89:

  - 2203 POLREF-LUBOSZYCE,

  - 2201 POLREF-TYLEWICE,

  - 2103 POLREF-SIECZKOW,

  - 2205 POLREF-GLINIANY III

  - 0307 EUREF-STUDNICA.

Do sieci nie włączono punktu 2105 POLREF-RADWANICE ze względu na jego położenie na terenie znaczących wpływów pośrednich od eksploatacji górniczej. Punkt 2205 POLREF-GLINIANY III, mimo położenia w granicach całkowitych wpływów pośrednich od eksploatacji górniczej, nie wykazuje zmian położenia (na podstawie analizy deformacji terenu). Został więc włączony do sieci.

Ze względu na wymogi rozporządzenia ws. osnów, do sieci należy włączyć punkty osnowy podstawowej znajdujące się na terenie opracowania. Zakwalifikowano, wg kryteriów wykonalności pomiaru satelitarnego i lokalizacji poza znaczącymi wpływami górniczymi, następujące punkty:

  - 442401700.

Wysokościowe nawiązanie geodezyjne sieci w układzie odniesienia PL-KRON86-NH.

Należy wykorzystać opracowany przez KGHM Polska Miedź S.A. precyzyjny model lokalnej quasi-geoidy LGOM, obejmującego swym zakresem Powiat Lubiński. Zastosowanie tego modelu w znacznym stopniu zoptymalizuje realizację układu odniesienia PL-KRON86-NH na projektowanej osnowie dwufunkcyjnej. Dzięki numerycznej reprezentacji wysokości powierzchni quasi-geoidy, możliwe jest uzyskanie dokładnych, obowiązujących wysokości normalnych 
w punkcie, na którym wykonywany jest statyczny pomiar satelitarny. Model quasi-geoidy LGOM charakteryzuje się wyższą dokładnością (ca. ± 7 mm) od modeli państwowych (ca. ± 3 cm). Do celów kontrolnych, należy włączyć punkty podstawowej wysokościowej osnowy bazowej 2. klasy, zlokalizowane na terenie Powiatu Lubińskiego i w jego okolicy, ale poza znaczącymi wpływami górniczymi, na których możliwe jest wykonanie pomiarów satelitarnych. Są to repery:

  - 44240501 - punkt w granicach minimalnych wpływów pośrednich od eksploatacji,

  - 45220105 - punkt w granicach minimalnych wpływów pośrednich od eksploatacji,

  - 45210550,

  - 45210554,

  - 44240200,

  - 45210150,

  - 45210808,

  - 45210853,

  - 44230360.

Integracja projektowanej szczegółowej osnowy 3. klasy z siecią LGOM.

Na podstawie porozumienia z dnia 06.08.2015 r. zawartego pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Starostą Lubińskim, ustalono (zgoda KGHM Polska Miedź S.A.) 13 punktów dwufunkcyjnych, które stanowić będą zbiór wspólny dla podstawowej sieci satelitarnej LGOM (tzw. „niwelacja  satelitarna LGOM” opisana w rozdz. III) i projektowanej szczegółowej osnowy 3. klasy. Punkty te będą objęte pomiarami okresowymi wykonywanymi na zlecenia KGHM Polska Miedź S.A.

Epoka odniesienia.

Zaleca się przyjęcie epoki odniesienia 2011,0 (zgodnej z ASG-EUPOS).

Cele wysokie

Do sieci włączono 9 istniejących w terenie celów wysokich (kościoły), które należy wyznaczyć metodą wcięć:

- – kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wielowsi,

- – kościół pw. Św. Rodziny w Parszowicach,

- – kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Dziewinie,

- – kościół pw. Chrystusa Króla w Dłużycach,

- – kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ręszowie ,

- – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie,

- – kościół pw. Matki Boskiej  Bolesnej w Tymowie,

- – kościół pw. Św. Wawrzyńca w Przychowej,

- – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dziesławiu.

Szczegółowy wykaz tych punktów znajduje się w załączniku nr 12.

Adaptacja punktów osnów dawnej II i III klasy.

Dodatkowo, do projektowanej osnowy włączono (adaptowano) 39 punktów dawnej II, III klasy osnowy oraz 4 cele wysokie (kościoły). Wykaz tych punktów znajduje się w załączniku nr 12.

Stabilizacja.

Dla nowych punktów należy wykonać stabilizację wg załączonego schematu (rys.1, 2). Przedstawiona stabilizacja  jest modyfikacją znaku 80b - płytę metalową z reperem i centrem zastąpiono bolcem metalowym z centrem umożliwiającym wyznaczenie wysokości dokładnie w punkcie centrowania. Bolec przystosowany jest również do montażu adapteru umożliwiającego wykonanie niwelacji satelitarnej (wymuszone centrowanie, precyzyjny pomiar wysokości anteny nad centrem).

Dla punktów adaptowanych jednofunkcyjnych (poziomych) nie przewiduje się wymiany stabilizacji. Dla punktów dwufunkcyjnych należy przestabilizować znaki punktów z wykorzystaniem nowych znaków. Istniejąca stabilizacja punktów dawnej III klasy nie odpowiada kryteriom właściwym dla osnowy wysokościowej, które przewidują posadowienie stopy znaku poniżej poziomu zamarzania gruntu. Stabilizację znaków wykonać z uwzględnieniem poziomu zamarzania gruntu, który dla obszaru opracowania wynosi on 0,80 m. Zgodnie z rozporządzeniem ws. osnów znaki naziemne osadza się co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem pomiaru.

Rys. 1. Schemat stabilizacji dwufunkcyjnego punktu osnowy wysokościowej.

Rys. 2. Fotografie elementów znaku dwufunkcyjnego.

Sposób wyrównania projektowanej sieci.

Zgodnie z rozporządzeniem ws osnów, opracowanie obserwacji sieci należy przeprowadzać 
w następujący sposób:

- Przeprowadzenie kontroli obserwacji w celu wykrycia błędów grubych - należy wykonać wyrównanie swobodne sieci z zastosowaniem jednego punktu stałego lub zastosować algorytmy wyrównania odpornego.

- Wykonać wyrównanie ścisłe:

- współrzędne punktów wyznaczane metodą kombinowaną wyrównuje się łącząc obserwacje z różnych technik pomiaru;

- współrzędne punktów wyznaczane  techniką GNSS oblicza się wyrównując niezależne wektory w układzie przestrzennym;

- Wyrównanie osnowy wykonuje się metodą pośredniczącą, wykorzystując zredukowane wyniki obserwacji. Współrzędne płaskie prostokątne oblicza się z wyrównanych współrzędnych geocentrycznych lub geodezyjnych zgodnie z regułami odwzorowawczymi.

- Wysokości normalne punktów pomierzonych techniką GNSS wyznacza się z różnic pomiędzy wysokościami geodezyjnymi i wielkościami odstępu geoidy niwelacyjnej od elipsoidy odniesienia (model quasi-geoidy).

- Etapy realizacji projektu.

Zaleca się realizację projektu i aktualizację osnowy wg następujących etapów:

- Stabilizacja nowych punktów osnowy dwufunkcyjnej.

- Adaptacja istniejących punktów do osnowy dwufunkcyjnej.

- Pomiar statyczny GNSS osnowy.

- Wyznaczenie współrzędnych zaprojektowanych  punktów.

- Wcięcia celów wysokich.

Wyznaczenie wysokości punktów.

- Opracowanie obserwacji GNSS.

- Geodezyjna dokumentacja techniczna.

Geodezyjna dokumentacja techniczna sporządzona powinna być na zasadach określonych 
w rozporządzeniu ws. osnów a także w rozporządzeniu ws. standardów i przekazana Zamawiającemu w 1 egz. na płycie DVD oraz w 1 egz. w wersji analogowej. Wykaz danych ostatecznych powinien zawierać wykaz współrzędnych w dwóch geodezyjnych układach odniesienia oznaczonych symbolami PL-ETRF2000 i PL-ETRF89 oraz wykaz wysokości w dwóch  układach wysokościowych oznaczonych symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, o których mowa w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012 r. 
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

- Odbiór pracy.

Odbiór pracy nastąpi w siedzibie Zamawiającego oraz w terenie.